# ANEXO 01

OBJETO

Arquivos deslizantes, sistemas mecânicos, em trilhos fixados diretamente no piso que permitam a organização e manuseio constantes de documentos, livros, CDs, caixas Box, com facilidade e leveza, com serviços de instalação.

- QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS ITENS:

| Qtde | Descrição/Dimensões Externas |
| --- | --- |
| 01 | Módulo fixo 415(L) x 2350 (P) x 2300(H) mm |
| 01 | Módulo deslizante 415(L) x 2350 (P) x 2300(H) mm |
| 01 | Módulo deslizante 631(L) x 2350 (P) x 2300(H) mm |
| 02 | Módulo deslizante 831(L) x 2350 (P) x 2300(H) mm |
| 8,6 | Trilho zincado com encaixe macho e fêmea e dupla garra de segurança – metro linear |
| 8 | Porta etiqueta em acrílico Dim: 200x85x02 mm |
| 4 | Perfil de borracha preto com canaleta dim 50(L)x2190(H) mm |
| 1 | Trava geral com chave Tetra |
| 63 | Prateleira regulável c/ 410 (P) mm |
| 16 | Prateleira regulável c/ 310 (P) mm |
| 03 | Gaveta 60mm(H) |
| 01 | Compartimento refratário 02 gavetas 468(L)x552(P)x705(H)mm |

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

  - CARACTERÍSTICAS GERAIS:

    - Sistema de Arquivamento e Armazenamento composto por: módulos constituídos por quadros (estrutura) confeccionados em chapa de aço dobrada, espessura mínima de 1,5 mm recebendo pintura epóxi-pó na cor Cinza Claro, com furos oitavados a cada 25,37 mm, permitindo ajustes de altura dos componentes internos, por sistema de encaixe, dispensando o uso de ferramentas; constituído também de painéis frontais, superior e inferior em chapa de aço dobrado, espessura mínima de 0,9 mm, recebendo pintura epóxi-pó na cor Prata Strato, com detalhes em baixo relevo em repuxo circular com diâmetro de 12 mm, deverá ser composto também por painel central intermediário em poliuretano rígido estrutural para inspeção frontal cor grafite, e volante em resina poliéster reforçado com fibra de vidro, similar ou equivalente, com diâmetro mínimo de 235 mm, cor alumínio, com um manípulo em poliuretano cor grafite, para movimentação do arquivo.

    - O deslocamento para manuseio deverá ser realizado sobre trilhos ergonômicos em forma de “W” com dupla garra de segurança em toda a sua extensão que deverão ser instalados diretamente sobre o piso.

    - Toda a estrutura do arquivo deslizante e seus componentes deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processos de fosfatização, por imersão com no mínimo 08 banhos e pintura à base de resina epóxi-pó, por processo eletrostático na cor cinza claro, semifosco e painéis frontais superior e inferior cor Prata Strato, acrescido de uma camada de verniz. As cores poderão sofrer alteração a critério e aprovação do contratante.

  - ESTRUTURA MODULAR ARQUIVOS DESLIZANTES:

    - Módulos -Os módulos deverão ser confeccionados em chapa de aço dobrado. O conjunto de módulos de movimentação deve ser testado quanto a sua resistência à carga vertical e horizontal, em força compatível com a utilização total dos espaços de armazenamento.

    - Colunas -As colunas deverão ser confeccionados em chapa de aço, em formato estrutural U, com no mínimo 28 mm de largura e chapa de no mínimo 1,5 mm de espessura, com sistema oitavado a cada 25,37 mm para encaixe de alguns componentes internos através de pinos de aço, respeitada a caracterização dos módulos indicados no projeto. As colunas deverão possuir sistema de fixação ao módulo por meio de parafusos.

  - CONJUNTO DE MOVIMENTAÇÃO DOS ARQUIVOS DESLIZANTES:

    - Eixos de Transmissão -Produzidos em aço carbono SAE1045 maciço e inteiriço com diâmetro mínimo de 20 mm, fixados aos mancais da roda e na junção dos eixos por buchas de aço e travados por chavetas, a fim de evitar ruptura por torções.

    - Rodas / Rolamentos -Maciças e usinadas em ferro fundido diâmetro externo 118 mm e espessura 30 mm com canal para perfeito encaixe aos trilhos, fixadas ao eixo por chavetas e buchas compensadoras, e sustentadas por eixos e mancais, com formato central meia cana para perfeito encaixe e estabilidade no trilho de modo a evitar que o arquivo saia do curso e do seu alinhamento. O formato central deve proporcionar duas abas de guia da roda, gerando assim maior resistência ao conjunto. Os rolamentos deverão ser rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer lubrificação.

    - Carros ou Bases Deslizantes (Corpo simples e duplo) -Produzidos em chapa de aço dobrada a frio com travessas de sustentação das rodas espessura mínima de 2,66mm, soldadas aos perfis laterais em aço com espessura mínima de 1,85 mm. Estruturado em perfis frontais em aço com espessura mínima de 1,52 mm e perfis laterais em aço com espessura mínima de 1,5 mm. Este é responsável pela sustentação da estrutura do arquivo e movimentação dos corpos compostos por: rodas, travessas de sustentação das rodas, eixos e mancais.

    - Conjunto de Mancal e Roda / Carro ou Base Deslizante - Parte integrante do carro ou base deslizante deve ser composta por rodas de ferro fundido e usinado, travessa de sustentação das rodas espessura mínima de 2,66mm, eixos em aço trefilado SAE1045 e mancais em ferro fundido e usinado com rolamento, superfície cônica, diâmetro interno de 20 mm e sistema único auto-compensante que em caso de desníveis, protege o sistema e acomoda o arquivo (Peso) distribuído sobre as rodas. O conjunto de travessas, mancais e rodas deve ser composto por: 04 travessas, 04 rodas, 08 mancais e 08 rolamentos que juntos deverão possuir capacidade para suportar carga mínima conforme solicitado.

    - Redução e Transmissão -A transmissão deve ser realizada através de um sistema de dupla redução, constituído de engrenagens e correntes de aço com as seguintes características construtivas e dimensionais: Engrenagem de aço primária com espessura de 7,2 mm, acoplada ao eixo do volante; Engrenagem de aço secundária com espessura de 7,2 mm, tracionada pela engrenagem primária, através de uma corrente de aço ASA 40 com passo de ½”; Engrenagem de aço intermediária com espessura de 7,2 mm acoplada e acionada pelo eixo central; Engrenagem de aço de tração do carro com  espessura de 7,2 mm, acionada pela engrenagem intermediária.

    - Volante -Produzido em resina poliéster reforçado com fibra de vidro (ou material similar equivalente), com diâmetro mínimo de 235 mm, cor alumínio com um manípulo em poliuretano ou aço cor grafite, para movimentação do arquivo. No centro deste volante deverá haver trava individual com identificação das posições de travamento / liberação, que deve ser acionada pelo usuário para travar o corpo ao final da abertura do vão de consulta e liberação após o seu uso, impedindo assim, acidentes com outros usuários.

    - Trilhos do piso - Confeccionados em chapa de aço, com espessura mínima de 1,85 mm e largura de 122 mm e perfil de aço trefilado em meia-cana com diâmetro de 25 mm. Este deve receber tratamento superficial através de banhos químicos a base de zinco (zincagem). Os trilhos têm a finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos corpos para movimentação do arquivo e deverão ser dotados de dupla garra de segurança em toda sua extensão, de modo a evitar acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos.

  - COMPONENTES INTERNOS:

    - Gerais -Os componentes internos como prateleiras, gavetas, quadros corrediços para pastas suspensas, etc., devem ser confeccionados em chapa de aço dobrada e espessuras dimensionadas para cada componente. Tais componentes deverão ser fixados à estrutura do arquivo e reguláveis através de sistema de encaixe a cada 25,37 mm, dispensando uso de ferramentas e permitindo a regulagem pelo próprio usuário.

    - Base dos módulos (fundo) -Confeccionado em chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 0,76 mm e projetada estruturalmente como base (fundo) dos carros nos módulos dos arquivos.

    - Prateleira Regulável 310mm de profundidade - Com altura total externa mínima de 22,4 mm deve ser confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,75 mm com dimensão; 1000 (L) x 310 (P) mm, deve possuir superfície lisa e deverá ser projetada estruturalmente com duplo reforço soldado sob a sua base, para suportar cargas até 180 kg com deflexão máxima com carga de até 7,0 mm. A regulagem da altura da prateleira deverá ser feita através de sistema de encaixe por pinos de aço dispensando o uso de ferramentas, podendo quando necessário à regulagem ser realizada pelo próprio usuário.

    - Prateleira Regulável 410mm de profundidade - Com altura total externa mínima de 22,4 mm deve ser confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,91 mm com dimensão; 1000 (L) x 410(P) mm, deve possuir superfície lisa e deverá ser projetada estruturalmente com triplo reforço soldado sob a sua base, para suportar cargas iguais ou superiores a 180 kg com deflexão máxima com carga de até 4,0 mm. A regulagem da altura da prateleira deverá ser feita através de sistema de encaixe por pinos de aço dispensando o uso de ferramentas, podendo quando necessário à regulagem ser realizada pelo próprio usuário.

    - Gavetas 60mm (H) - Confeccionadas em chapa de aço dobrada com espessura de 0,76mm com dimensões externas; 1000 (L) x 60 (H) x 400 (P) mm, montadas em pares de corrediças telescópicas de dois estágios produzidas em aço. Devem ser projetadas para suportar cargas mínimas de 150 kg, e possuir encaixes internos a cada 15 mm para ser dividida transversalmente por divisores removíveis, de acordo com as dimensões dos itens a serem armazenados, permitindo regulagem pelo próprio usuário.

    - Compartimento Refratário a Prova de Fogo para Proteção de Documentos -Compartimento refratário composto por 02 (dois) gavetas; totalmente constituído e estruturado com um isolamento em gesso refratário, reforçado por uma camada de malha de aço (estrutura interna), acabamento externo em chapa de aço com pintura epóxi pó lisa.Todo seu revestimento externo deverá ser removível para substituição, em caso de danos ou quando necessário. Todas as gavetas devem possuir isolamento por compartimento, mantendo independente seu uso quando necessário, e preservando o acesso a documentos armazenados. Devem possuir sistema interno de fechaduras tipo By pass; para travamento das gavetas, que restringem o uso por gaveta conforme a necessidade do usuário. Deverão ser providas de puxadores embutidos e de fácil movimentação.

  - COMPONENTES EXTERNOS:

    - Painel Frontal -Superior e inferior cor prata Strato, acrescido de uma camada de verniz, produzido em chapa de aço dobrado com cantos arredondados, com espessura mínima de 0,9 mm, pintura epóxi-pó, com detalhes em baixo relevo em repuxo circular com diâmetro aproximado de 12 mm, composto também por um painel central intermediário em poliuretano rígido estrutural removível para inspeção frontal cor grafite e volante em poliéster reforçado com fibra de vidro, com diâmetro mínimo de 235mm cor alumínio, com um manípulo em poliuretano cor grafite, para movimentação do arquivo.

    - Porta Dupla - Confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,9mm. Cada folha da porta deve ser composta por dois reforços verticais internos produzidas em chapa de aço dobrada com espessura de 0,76mm, deverá possuir dobradiças e sistema de abertura / travamento por maçaneta tipo “Cremona” constituída por fechadura embutida e chave com segredo único.

  - TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA DAS CHAPAS METÁLICAS:

    - A estrutura dos arquivos e seus componentes em chapa de aço deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um tratamento decapante e fosfatizante por imersão através de no mínimo 08 banhos e após sua secagem deve seguir para uma cabine de pintura a base de resina epóxi-pó, por processo eletrostático na cor cinza claro semifosco, finalizando a cura em estufa de secagem a uma temperatura não inferior a 200º C.

- DOS SISTEMAS DE TRAVAMENTO

3.1	Trava geral -O produto ofertado deverá dispor de sistema de trava geral que permita o travamento total do sistema, através de uma haste de aço vertical, com altura de 700 mm instalada na parte traseira do painel frontal e com fixação no próprio piso para impedir a violação do conteúdo interno. O sistema de travamento deverá ser provido de 02 (duas) cópias de chave tipo tetra, para fechar o sistema.

- SISTEMA DE SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

4.1	Garras de segurança -Localizadas na parte inferior dos carros / base deslizante dos corpos mecânicos. Devem ser engatadas às garras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos.

4.2	 Batentes de Borracha – Deverão estar localizadas nas extremidades dos corpos (painel frontal e traseiro) com a função de proteger as mãos dos operadores contra possíveis acidentes e também não permitir vãos abertos entre os corpos, quando o operador fechar o corredor de consulta. Produzido com borracha vulcanizada com dureza média 70 (± 5) Shore A e resistente ao calor de 70º C durante 70 horas ou mais.

- UP GRADE

O conjunto de arquivos deslizantes proposto deverá admitir também a possibilidade de “Up-grade” tecnológicos de forma a permitir futuramente a instalação de motores, monitoração e segurança do acervo, composto por câmeras de filmagem, que poderão ser instalados estrategicamente direcionados aos corredores de consulta, para que se tenha uma constante supervisão e gravação visual das atividades dos usuários em cada corredor de consulta, além de evitar que os arquivos se movimentem durante a permanência de pessoas no corredor de pesquisa, protegendo o usuário e o material arquivado contra ações não convencionais, proteção contra roubo, vandalismo, etc.